流花中心室外标识

采购项目

竞选文件

广州市城投资产经营管理有限公司流花分公司

2018年9月17日

- 竞选公告

根据广州市城市建设投资集团有限公司《项目采购管理暂行办法》及广州市城投资产经营管理有限公司流花分公司（以下称“招选人”）有关采购规定，本着公平、公正、公开原则，广州市城投资产经营管理有限公司流花分公司对流花中心室外标识采购项目进行公开竞选采购，按竞选程序依法选定服务单位。现将该竞选项目相关信息公布如下：

- 竞选项目简要

- 项目名称：流花中心室外标识采购项目

- 项目性质：选定流花中心室外标识采购项目服务单位

- 项目内容：流花中心室外标识采购

- 项目时间：需在合同签订后40个工作日内完成流花中心室外标识制作安装

- 项目要求：

1.服务组成：根据项目需求，针对流花中心室外标识采购项目实际需求内容如下表：

流花中心室外标识采购项目规格表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体导览图 A 5mm不锈钢（304型）折盒烤汽车漆表面半哑光清漆，内置LED灯带，色彩：PANTONE 470C 尺寸：1250*2550*60/550*2550*60，10mm厚钢化清玻璃1130*1950*30/510*1950*30 | 1.拆除原有地面； 2.标识标牌基础土方开挖、余土弃运25km，钢筋安装、混凝土浇捣、埋设预埋件等工作； 3.总体导览图成品安装； 4.恢复地面铺装。 | 4 | 组 |
| 2 | 车行方向诱导牌（立柱式） B1 1.5mm不锈钢（304型）折盒烤汽车漆表面半哑光清漆，内置LED灯带，色彩：PANTONE 470C 尺寸：550*3350*75 ，10mm厚钢化清玻璃 510*2700*40 | 1.拆除原有地面； 2.标识标牌基础土方开挖、余土弃运25km，钢筋安装、混凝土浇捣、埋设预埋件等工作； 3.车行方向诱导牌(立柱式）成品安装； 4.恢复地面铺装。 | 5 | 个 |
| 3 | 车行方向诱导牌B2（原有替换） 3mm厚铝板烤汽车漆，表面半哑光清漆保护，色彩：PANTONE 470C 4000*1500 | 1.原有标识牌表面清理，刷漆，标志杆防腐、除锈，刷漆处理,1套，标识柱位置调整，预埋，1套； 2.车行方向诱导牌成品安装 （正反面两面为一套） 3.安装高度10米。 | 2 | 个 |

| 4 | 人行方向诱导牌（立柱式）B3 160*160*3MM不锈钢方通烤汽车漆,表面半哑光清漆保护 色彩：PANTONE 470C H=2600； 5mm不锈钢折盒烤汽车漆表面半哑光清漆保护，色彩：PANTONE Process Black U 165mm*570mm*30mm； 2mm厚亚克力发光字 藏平工艺，1.5mm不锈钢围边亚克力（内嵌）发光字 ，1.5mm不锈钢围边发光字，通电时旋转（5转旋转电机） | 1.拆除原有地面； 2.标识标牌基础土方开挖、余土弃运；25km，钢筋安装、混凝土浇捣、埋设预埋件等工作； 3.人行方向诱导牌(立柱式）成品安装； 4.恢复地面铺装。 | 5 | 个 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 区域记名 C1 1.5mm不锈钢折盒烤汽车漆表面半哑光清漆保护，色彩：PANTONE 470C 500*2500*60；1.5mm不锈钢折盒烤汽车漆表面半哑光清漆保护，色彩：PANTONE Process Black U；10mm厚钢化清玻璃 510*1950*30 ；乳白色亚克力围边，内藏LED | 1.拆除原有地面； 2.标识标牌基础土方开挖、余土弃运25km，钢筋安装、混凝土浇捣、埋设预埋件等工作； 3.区域记名标示牌成品安装； 4.恢复地面铺装。 | 2 | 个 |
| 6 | 门编号记名 C2 1.5mm不锈钢折盒烤汽车漆表面半哑光清漆保护，色彩：PANTONE 470C 200高；白色树脂透光字，内置LED灯带 | 1.门编号记名成品安装； 2.无条件保养材料和手工5年，烤漆层保修20年。 | 9 | 组 |
| 7 | 楼编号记名 C3 1.5mm不锈钢板折合成型，表面喷漆 800高，80厚，树脂发光字，内置LED灯组 | 1.楼编号记名成品安装 | 10 | 组 |
| 8 | 出入口编号记名 C4 1.5mm不锈钢（304型）折盒烤汽车漆表面半哑光清漆保护，内置LED灯带，色彩：PANTONE 470C 550*3350*75；10mm厚钢化清玻璃 510*2700*40 | 1.拆除原有地面； 2.标识标牌基础土方开挖、余土弃运25km，钢筋安装、混凝土浇捣、埋设预埋件等工作； 3.出入口编号记名标示牌成品安装； 4.恢复地面铺装。 | 5 | 个 |
| 9 | 停车场记名（立柱式）P1 1.5mm不锈钢（304型）折盒烤汽车漆表面半哑光清漆保护，内置LED灯带，色彩：PANTONE 470C 550*3350*75 ，75mm厚透明亚克力切割成型，四周边缘发光（暖白光），10mm厚钢化清玻璃 510*2700*40 | 1.拆除原有地面； 2.标识标牌基础土方开挖、余土弃运25km，钢筋安装、混凝土浇捣、埋设预埋件等工作； 3.停车场记名（立柱式）标示牌成品安装； 4.恢复地面铺装。 | 1 | 个 |
| 10 | 停车场记名（贴墙式）P2 1.5mm不锈钢折盒烤汽车漆表面半哑光清漆保护，色彩：PANTONE 470C 1420*1450*80，白色树脂透光字，内置LED灯带 | 1.停车场记名（贴墙式）成品安装 | 2 | 组 |
| 12 | 标识标牌无条件手工保养5年，汽车烤漆保修20年 |  | 1 | 项 |

2.服务要求：供应商需按流花中心室外标识采购项目报价表选择合适、质量优良的物料进行制作安装，达到指引清晰效果。

（六）本项目最高限价不超：¥ 472110.88元（综合单价包干），高于限价的报价无效。

- 合格竞投人资格要求

- 竞投人必须是国内合法注册的法人。

- 竞投人企业需从事同类标识制作安装经验，有相关物料制作业绩并具有相关经营许可。

（三）本项目不接受联合体竞投。

- 竞选文件获取及竞投文件递交

- 竞选文件获取方式及时间：符合竞投资格的意向竞投人应当自招选人

发布竞选公告时间起至竞投截止时间前在中国采购与招标网、流花展贸中心网站和花城汇网站的竞选公告的链接上自行下载竞选文件或到竞投文件递交地址领取。

- 竞投文件提交时间：2018年 9 月 25日9：30时（北京时间）。

- 竞投截止时间：2018年 9 月 25日10：00时（北京时间）。

- 竞投文件递交地址：广州市越秀区流花路117号内4号馆2楼211室。

- 招选人名称、地址和联系方式

招选人名称：广州市城投资产经营管理有限公司流花分公司流花分公司

招选人地址：广州市越秀区流花路117号内4号馆2楼211室。

竞选联系人：余小姐

竞选联系电话：83657076

广州市城投资产经营管理有限公司流花分公司

2018年9月

- 第一章 竞投人须知

- 总体说明

- 竞选项目说明

结合流花展贸中心的招商进展情况和部分商家已开铺营业的情况，为进一步完善流花中心标识指引，需对流花中心室外标识进行采购制作安装。本项目为流花中心室外标识采购项目。

- 关于竞投报价

- 竞投人应根据竞选文件中用户需求书的要求，对照竞投报价表格式规定的填报内容进行报价，报价应充分考虑预见和不可预见的风险。

- 除非竞选文件另有规定，竞投价不是唯一的或不是固定不变的竞投文件将被作为非响应性竞投而予以拒绝。竞投人所报的竞投价在竞投有效期及合同执行期间是固定不变的，竞投人不得以任何理由予以变更。

- 合同总价款已包含增值税税款。

- 中选单位收取合同款时需提供增值税专用发票。

- 适用范围

- 本竞选文件仅适用于本竞选文件约定的竞选内容。

- 评审方式

- 综合评审法。

- 合格的竞选人

- 具有符合竞投公告中合格竞投人资格要求。

- 关于竞投费用

- 竞投人自行承担所有与其参加竞投有关的全部费用。

- 合格的货物和服务

- 竞投人提供的服务应符合招选人需求的约定。

- 禁止事项

- 招选人、竞投人不得相互串通竞投损害国家利益，社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他竞投人参与竞争。

- 竞投人不得向招选人或招选人组成的评审人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中选。

- 保密事项

- 由招选人向竞投人提供的竞投文件、用户需求书等所有资料，竞投人获得后，应对其保密。非经招选人书面同意，竞投人不得向第三方透露或将其用于本次竞投以外的任何用途。

- 知识产权

- 竞投人必须保证，招选人在中华人民共和国境内使用竞投服务时（含竞投人提供的设计、策划、服务及提供服务所需的设备、货物、产品、资料、技术或其任何一部分），享有不受限制的使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律纠纷。如竞投人不拥有相应的知识产权，则应由竞投人负责获得并提供给招选人使用，其竞投报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用，如竞投人没有单独列出的，视为已包含在相应报价中。一旦使用竞投人提供的服务（含竞投人提供服务所需的设备、货物、产品、资料、技术或其任何一部分），招选人不再承担第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律纠纷。

- 定义

- “招选人”系指广州市城投资产经营管理有限公司流花分公司。

- “竞投人”系指向招选人提交竞投文件的法人或其他组织。

- “日期”指公历日,“时间”指北京时间。

- “书面形式”系指纸质文件形式，不包含电子邮件、手机短信等非纸质形式。

- 竞选文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应该作为对竞选文件内容的理解或解释。

- 竞选文件的解释权

- 本竞选文件的解释权归招选人所有。

- 竞选文件

- 竞选文件的组成

- 竞选邀请书。

- 竞投人须知。

- 招选人需求。

- 合同（范本）。

- 评审、选定。

- 竞投文件格式。

- 竞选文件的澄清

- 竞投截止时间前，竞投人如对竞选文件有任何疑问，应以书面方式（加盖公章）向招选人提出澄清要求。

- 竞选文件的补充和修改

- 对竞选文件进行必要的补充或修改，该补充或修改的内容为竞选文件的组成部分。

- 竞选过程中的一切修改文件或补充文件一旦确认后与竞选文件具有同等法律效力，竞投人有责任履行相应的义务。

- 竞投文件

- 竞投文件的编写

- 竞投人应仔细阅读竞选文件的所有内容，按竞选文件的要求制作并递交竞投文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性。

- 竞投语言和计量单位：竞投文件和来往函件应用简体中文书写。计量单位应使用国际公制单位。

- 竞投人须用人民币作为报价的货币单位。竞投文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

- 竞投人应自行承担能满足所承诺达到的服务质量所必需但竞投文件没有包含的所有人员、货物、版权、专利等一切费用，如果竞投人在中选并签署合同后，工作中出现任何遗漏，均由中选单位免费提供，招选人将不再支付任何费用。

- 竞投人在详细报价中应列出招选人需求的所有项目，竞投人认为必要的但在竞投文件中未列出的其它项目可在报价表后面做出补充，所补充的内容应在竞投文件中加以详细说明。

- 竞投人在编写竞投文件时，应填写竞选文件要求的内容及其附件，并根据实际情况补充评审所需资料，竞投文件只填写和提供了竞选文件要求的部分内容和附件，或没有提供竞选文件中所要求的全部资料及数据，或没有按实际情况提供竞投所需资料的，其可能导致的结果和责任由竞投人自行承担。

- 竞投文件的组成

- 竞投文件应包含但不限于以下内容：

- 按规定填写的竞投函、法定代表人证明及授权书、竞投报价表。

- 资格证明文件，即营业执照副本及其年检合格的证明材料。

- 按要求出具的公司业绩证明材料。

- 竞投人按照竞选文件第二章第三条项目服务内容提出的报价方案。

- 竞投人认为须提交与评分内容相关的其他资料。

- 竞投文件的修改和撤回

- 竞投截止时间之后，竞投人不得对其竞投文件做任何修改。从竞投截止时间起至竞投有效期前，竞投人不得撤回其竞投文件。

- 竞投总则

- 竞投

- 全部竞投文件应一式 肆份，其中正本 壹 份，副本 叁 份。所有竞投文件应用 A4 规格纸打印，并装订成册。竞投文件于封面注明“正本”和“副本”。如果正本与副本不符，应以正本为准。竞投文件应由竞投人的合法授权代表正式签署。

- 竞投人资格文件视为竞投文件不可分割的一部分。

- 本次竞投文件须密封封装；包括但不限于竞投函、授权书、企业资质文件、项目报价方案、公司成立至今同类项目业绩情况一览表等相关文件、报价表等。

- 所有竞投文件应在竞投截止时间前送达竞投评审会地点，并交予招选人，任何迟于截止时间的竞投将被拒绝。

- 所有竞投文件必须封入密封完好的信封或包装，封口加盖竞投单位公章。招选人不接受电报、电话、电传、传真和邮寄等非约定形式竞投。

- 竞投截止日

- 2018 年 9月25日10：00时（北京时间）。

- 竞投保证金

- 本项目不设竞投保证金。

- 第二章  招选人需求

- 概述

- 宗旨：

供应商需按流花中心室外标识采购项目规格表进行制作安装。根据区域不同业态，融入流花中心品牌信息，达到指引清晰效果。

- 项目主题：选定流花中心室外标识采购项目的服务单位。

- 项目地点：广州市越秀区流花路117号广州流花展贸中心。

- 服务报价：

本项目最高限价不超：¥ 472110.88元（综合单价包干），高于限价的报价无效。

- 项目服务内容（包括但不限于）：

（一）服务组成：根据项目需求，针对流花中心室外标识进行安装的实际需求内容如下表：

流花中心室外标识采购项目规格表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体导览图 A 5mm不锈钢（304型）折盒烤汽车漆表面半哑光清漆，内置LED灯带，色彩：PANTONE 470C 尺寸：1250*2550*60/550*2550*60，10mm厚钢化清玻璃1130*1950*30/510*1950*30 | 1.拆除原有地面； 2.标识标牌基础土方开挖、余土弃运25km，钢筋安装、混凝土浇捣、埋设预埋件等工作； 3.总体导览图成品安装； 4.恢复地面铺装。 | 4 | 组 |
| 2 | 车行方向诱导牌（立柱式） B1 1.5mm不锈钢（304型）折盒烤汽车漆表面半哑光清漆，内置LED灯带，色彩：PANTONE 470C 尺寸：550*3350*75 ，10mm厚钢化清玻璃 510*2700*40 | 1.拆除原有地面； 2.标识标牌基础土方开挖、余土弃运25km，钢筋安装、混凝土浇捣、埋设预埋件等工作； 3.车行方向诱导牌(立柱式）成品安装； 4.恢复地面铺装。 | 5 | 个 |
| 3 | 车行方向诱导牌B2（原有替换） 3mm厚铝板烤汽车漆，表面半哑光清漆保护，色彩：PANTONE 470C 4000*1500 | 1.原有标识牌表面清理，刷漆，标志杆防腐、除锈，刷漆处理,1套，标识柱位置调整，预埋，1套； 2.车行方向诱导牌成品安装 （正反面两面为一套） 3.安装高度10米。 | 2 | 个 |

| 4 | 人行方向诱导牌（立柱式）B3 160*160*3MM不锈钢方通烤汽车漆,表面半哑光清漆保护 色彩：PANTONE 470C H=2600； 5mm不锈钢折盒烤汽车漆表面半哑光清漆保护，色彩：PANTONE Process Black U 165mm*570mm*30mm； 2mm厚亚克力发光字 藏平工艺，1.5mm不锈钢围边亚克力（内嵌）发光字 ，1.5mm不锈钢围边发光字，通电时旋转（5转旋转电机） | 1.拆除原有地面； 2.标识标牌基础土方开挖、余土弃运；25km，钢筋安装、混凝土浇捣、埋设预埋件等工作； 3.人行方向诱导牌(立柱式）成品安装； 4.恢复地面铺装。 | 5 | 个 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 区域记名 C1 1.5mm不锈钢折盒烤汽车漆表面半哑光清漆保护，色彩：PANTONE 470C 500*2500*60；1.5mm不锈钢折盒烤汽车漆表面半哑光清漆保护，色彩：PANTONE Process Black U；10mm厚钢化清玻璃 510*1950*30 ；乳白色亚克力围边，内藏LED | 1.拆除原有地面； 2.标识标牌基础土方开挖、余土弃运25km，钢筋安装、混凝土浇捣、埋设预埋件等工作； 3.区域记名标示牌成品安装； 4.恢复地面铺装。 | 2 | 个 |
| 6 | 门编号记名 C2 1.5mm不锈钢折盒烤汽车漆表面半哑光清漆保护，色彩：PANTONE 470C 200高；白色树脂透光字，内置LED灯带 | 1.门编号记名成品安装； 2.无条件保养材料和手工5年，烤漆层保修20年。 | 9 | 组 |
| 7 | 楼编号记名 C3 1.5mm不锈钢板折合成型，表面喷漆 800高，80厚，树脂发光字，内置LED灯组 | 1.楼编号记名成品安装 | 10 | 组 |
| 8 | 出入口编号记名 C4 1.5mm不锈钢（304型）折盒烤汽车漆表面半哑光清漆保护，内置LED灯带，色彩：PANTONE 470C 550*3350*75；10mm厚钢化清玻璃 510*2700*40 | 1.拆除原有地面； 2.标识标牌基础土方开挖、余土弃运25km，钢筋安装、混凝土浇捣、埋设预埋件等工作； 3.出入口编号记名标示牌成品安装； 4.恢复地面铺装。 | 5 | 个 |
| 9 | 停车场记名（立柱式）P1 1.5mm不锈钢（304型）折盒烤汽车漆表面半哑光清漆保护，内置LED灯带，色彩：PANTONE 470C 550*3350*75 ，75mm厚透明亚克力切割成型，四周边缘发光（暖白光），10mm厚钢化清玻璃 510*2700*40 | 1.拆除原有地面； 2.标识标牌基础土方开挖、余土弃运25km，钢筋安装、混凝土浇捣、埋设预埋件等工作； 3.停车场记名（立柱式）标示牌成品安装； 4.恢复地面铺装。 | 1 | 个 |
| 10 | 停车场记名（贴墙式）P2 1.5mm不锈钢折盒烤汽车漆表面半哑光清漆保护，色彩：PANTONE 470C 1420*1450*80，白色树脂透光字，内置LED灯带 | 1.停车场记名（贴墙式）成品安装 | 2 | 组 |
| 12 | 标识标牌无条件手工保养5年，汽车烤漆保修20年 |  | 1 | 项 |

（二）服务要求：供应商需按流花中心室外标识采购项目报价表选择合适、质量优良的物料进行制作安装，达到指引清晰效果。

（三）服务期：自合同签订之日起在服务期内，如中选单位在人员配置、作业管

理、质量控制等任何一方面不能满足竞选文件、合同的相关要求或没有实现竞投文件中的相关承诺，招选人有权单方面解除合同，并保留追究其法律责任的权利。

（四）进场时间：按招选人提供的时间要求。

（五）付款方式:

本项目的每笔款项均以人民币方式支付，支付的所需文件、时间和金额如下：

1.合同；

2.中选通知书；

3.支付方式:以合同为准。

（六）招选人有权在签订合同时对项目方案作适当修改,中选单位无条件配合并承

担风险和费用。

（七）除招选人在竞选文件中明确外，中选单位不得以任何方式转包、分包或挂

靠本项目。如发现中选单位以转包、分包或挂靠的方式谋取中选，招选人有权解除合同及要求赔偿。

第三章 评审、选定

- 一、开启

- （一）竞投截止时间后，招选人将另行通知评审会审时间。

（二）经检查密封完好的竞投文件，由工作人员当众拆封，宣读竞投人名称、竞投价格和竞投文件的其他主要内容。

（三）提交竞投文件的截止时间前，应接收的竞投人少于三家时，则竞选失败，已递交的竞投文件原封退回。

（四）招选人指定的记录人应在开启记录表上记录开启内容，并当场公示。

- 二、评审

（一）本次竞选按相关规定组建评审小组，评审小组由招选人的代表或邀请的专家共5名人员组成。评审将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和竞选文件的要求推荐评审结果。

（二）本次评审采用综合评分法。（具体评审标准见后附件）

- 三、评审程序

（一）竞投文件资格及符合性审查

- 评审小组将根据竞选文件的规定，对各竞投文件进行资格及符合性审查。（具体审查标准见后附件）

- 符合性审查结论意见采取少数服从多数原则，即超过半数评审人员的结论为“通过”则该竞投人通过资格及符合性审查，否则不通过。

- 不能通过资格及符合性审查的竞投文件，不得参与综合评审打分。

（二）竞投文件的澄清

1.对竞投文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内

容，评审小组可以书面形式要求竞投人作出必要的澄清、说明或者纠正。

2.竞投人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得

超出竞投文件的范围或者改变竞投文件的实质性内容。

3.除上述规定的情形之外，评审小组在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的

任何形式的文件资料。

（三）综合评审

1.由评审人员对所有有效竞投文件进行评审和打分，评审内容见附表。

2.将每一个评审人员的评分汇总，进行算术平均，得出该竞投人的综合评分。

3.得分按四舍五入原则精确到小数点后两位。将综合评分由高到低顺序排列。综合

评分相同的，按竞投价由低到高顺序排列；综合评分相同，且竞投价相同的，按业绩情况评分由高到低顺序排列。综合评分相同，且竞投价和业绩情况评分均相同的，名次由评审人员会抽签决定。评审人员会按上述排列向招选人推荐第一名为中选候选人，其余依次为中选备选人。

4.如果第一中选候选人不能按照竞选文件要求及竞投文件的承诺与招选人签订合同，

或竞投文件的内容与竞选文件要求不符，招选人有权将第二候选人列为新中选人或重新组织竞选。

5.中选人应在招选人发出中选通知书后7日内签订合同。

- 6.中选人的竞投文件及评审过程中有关澄清文件均作为合同文件的组成部分。

- 附件：

- 资格及符合性审查表

（请在通过符合性审查框中打“√”，反之打“×”。）

| 评审内容 | 竞投人名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 竞投人A | 竞投人B | 竞投人C |
| 竞投人必须是国内合法注册的法人或其他组织 |  |  |  |
| 竞投人企业需从事同类标识制作安装经验，有相关物料制作业绩，并具有相关经营许可复印件； |  |  |  |
| 有效法人证明书及授权委托书； |  |  |  |
| 营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证的复印件； |  |  |  |
| 竞投报价唯一且不高于招选人需求规定的最高限价。 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |

注：满足审查内容要求的在“审查结果”栏中打“”，不满足要求的 “X”。审查结果均全部满足，“审查结论”为通过；审查结果有任一项不满足，则“审查结论”为不通过。

综合评审表

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 财务状况 | 5 | 1、根据会计师事务所出具的2015~2018年的年度会计审计报告，按累计竞投人的财务状况（营业收入、净利润等指标）进行比较和评价。优得5分；良得3分；一般得1分。 （投标人无提供年度会计审计报告的不得分，需提供原件核查，无原件不得分。） |
| 2 | 同类项目业绩情况 | 10 | 对各竞投人2015年1月1日至今完成同类型项目业绩进行评分，每提供一个业绩得2分，本项最高得10分。 （提供合同复印件或中标通知书，合同复印件可以是提供其关键页，提供文件不全的或者无提供的则不得分。） |
| 3 | 采用节能环保材料和新技术、新工艺制作 | 10 | 主动使用节能环保材料的方案可行，符合设计使用和国家要求,采智慧系统自动扫码功能。综合评价为优得 10 分；良得5分；一般得1 分。 |
| 4 | 工期和安全文明施工措施 | 10 | 根据竞投人的工期要求，科学安排施工计划，制定可行措施。优得10 分；良得 8分；一般得1-5分。 |
| 5 | 售后质保期措施 | 5 | 根据竞投人售后服务方案，对质量保证措施、保修期内和保修期满后详细的服务计划及服务承诺及拟派管理及技术力量，对比各竞投人拟派人员的从业年限、专业特长、学历、职称和职业水平进行比较和评优。优得5分，良得3分，一般得1分。（投标人提供开标当月之前（不含当月）三个月的社保记录证明和相关证书的相关证明材料复印件，社保记录证明需提供原件核查，无原件不得分）。 |
| 6 | 根据报价由高到低计分 | 60 | 根据竞投人报价由低至高排名评分：第一名得60分，第二名得55分，第三名得50分，第四名及其后续名次均按45分计取， |
| 7 | 合计 | 100 |  |

说明：评分如出现小数点，则保留小数点后两位，第三位四舍五入。

- 第四章   竞投文件格式

- 附件1：竞投文件封面

流花中心室外标识采购项目

竞投文件

竞投单位：

竞投日期：2018年  月  日

- 附件2 ：竞投函

- 竞投函

致: 广州市城投资产经营管理有限公司流花分公司

根据你方竞选流花中心室外标识采购项目的竞选文件要求，我方在此声明并同意：

- 我方愿意遵守竞选文件的各项规定，按竞选文件的要求提供报价。

- 我方已经详细地阅读了全部竞选文件及附件，包括澄清及参考文件（如果有的话），我方完全清晰理解竞选文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件提出异议和质疑的权利。

- 我方完全接受本竞选文件中关于竞投的规定，并同意放弃对这规定提出异议和质疑的权利。

- 我方同意提供竞选文件要求的有关竞投的其它资料。

- 我方承诺在本次竞投中提供的一切文件，无论是原件或是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，我方愿意承担相应的后果和法律责任。

- 我方完全理解，招选人并无义务必须接受最低报价的竞投或其它任何竞投。

- 我方的竞投被接受，我方同意按照竞选文件相关规定签署合同。

竞投人全称（加盖公章）:

法定代表人或其竞投人授权代表(签字)：

日    期：         年      月     日

附件3 ：报价明细表

- 报价明细表（含税费）

项目名称：

[货币单位：人民币元]

| 序号 | 报价内容 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |

注： 1.此表为《竞投一览表》的服务总报价明细表，如有缺项、漏项，视为竞投报价中已包含相关费用，采购人无须另外支付任何费用；

2.竞投人应按“招选人需求”的要求，根据实际情况进行报价。本表内的竞投总价为最终报价，竞投文件内不得含有任何对本报价进行修改的其他说明，否则将被视为无效竞投；

3.竞投总报价包括了中选单位完成本项目所需的一切工作内容而发生的所有费用；

4.本竞投价为固定不变价；

5.报价以人民币元为单位，保留小数点后两位；

6.本表格须附在正副的竞投文件中；

7.本表格式仅作参考，竞投人的详细报价表格式可自定。

竞投人全称（公章）:

法定代表人或其竞投人授权代表(签字)：

日    期：         年      月     日

附件4 ：法定代表人证明及授权书

- 法定代表人证明及授权书

致: 广州市城投资产经营管理有限公司流花分公司

本授权证明：                         是注册于                         的        法定代表人，现任         。在此授权                 作为我公司的全权代理人，在         的竞选（项目编号为：                   ）及其合同执行过程中，以我公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年     月     日签字生效，特此声明。

竞投人全称（公章）：

法定代表人（签字）：

被授权人(竞投人授权代表)（签字）：

被授权人(竞投人授权代表) 居民身份证复印件粘贴处

## 附件5 ：公司成立至今同类项目业绩情况一览表

- 公司成立至今同类项目业绩情况一览表

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 合同总价 （单位/万元） | 项目时间 | 单位联系人或联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：请附上同类业绩评价证明资料（如中标通知书、合同、设计方案等），评审细则另有要求的，按评审细则提供。

竞投人全称（公章）:

法定代表人或其竞投人授权代表(签字)：

日    期：         年      月     日

附件：2

流花中心室外标识采购项目

服务合同书

甲    方： 广州市城投资产经营管理有限公司流花分公司

乙    方：_____________________________________

签订日期： 年  月  日

甲方：广州市城投资产经营管理有限公司流花分公司

乙方：______________________________________

甲乙双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，就流花中心室外标识采购项目事宜协商一致，达成如下协议，并由双方共同恪守。

一、项目内容

（一）总体服务要求：

1.根据项目需求，针对流花中心室外标识进行安装的实际需求内容如下表：

流花中心室外标识采购项目规格表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体导览图 A 5mm不锈钢（304型）折盒烤汽车漆表面半哑光清漆，内置LED灯带，色彩：PANTONE 470C 尺寸：1250*2550*60/550*2550*60，10mm厚钢化清玻璃1130*1950*30/510*1950*30 | 1.拆除原有地面； 2.标识标牌基础土方开挖、余土弃运25km，钢筋安装、混凝土浇捣、埋设预埋件等工作； 3.总体导览图成品安装； 4.恢复地面铺装。 | 4 | 组 |
| 2 | 车行方向诱导牌（立柱式） B1 1.5mm不锈钢（304型）折盒烤汽车漆表面半哑光清漆，内置LED灯带，色彩：PANTONE 470C 尺寸：550*3350*75 ，10mm厚钢化清玻璃 510*2700*40 | 1.拆除原有地面； 2.标识标牌基础土方开挖、余土弃运25km，钢筋安装、混凝土浇捣、埋设预埋件等工作； 3.车行方向诱导牌(立柱式）成品安装； 4.恢复地面铺装。 | 5 | 个 |
| 3 | 车行方向诱导牌B2（原有替换） 3mm厚铝板烤汽车漆，表面半哑光清漆保护，色彩：PANTONE 470C 4000*1500 | 1.原有标识牌表面清理，刷漆，标志杆防腐、除锈，刷漆处理,1套，标识柱位置调整，预埋，1套； 2.车行方向诱导牌成品安装 （正反面两面为一套） 3.安装高度10米。 | 2 | 个 |

| 4 | 人行方向诱导牌（立柱式）B3 160*160*3MM不锈钢方通烤汽车漆,表面半哑光清漆保护 色彩：PANTONE 470C H=2600； 5mm不锈钢折盒烤汽车漆表面半哑光清漆保护，色彩：PANTONE Process Black U 165mm*570mm*30mm； 2mm厚亚克力发光字 藏平工艺，1.5mm不锈钢围边亚克力（内嵌）发光字 ，1.5mm不锈钢围边发光字，通电时旋转（5转旋转电机） | 1.拆除原有地面； 2.标识标牌基础土方开挖、余土弃运；25km，钢筋安装、混凝土浇捣、埋设预埋件等工作； 3.人行方向诱导牌(立柱式）成品安装； 4.恢复地面铺装。 | 5 | 个 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 区域记名 C1 1.5mm不锈钢折盒烤汽车漆表面半哑光清漆保护，色彩：PANTONE 470C 500*2500*60；1.5mm不锈钢折盒烤汽车漆表面半哑光清漆保护，色彩：PANTONE Process Black U；10mm厚钢化清玻璃 510*1950*30 ；乳白色亚克力围边，内藏LED | 1.拆除原有地面； 2.标识标牌基础土方开挖、余土弃运25km，钢筋安装、混凝土浇捣、埋设预埋件等工作； 3.区域记名标示牌成品安装； 4.恢复地面铺装。 | 2 | 个 |
| 6 | 门编号记名 C2 1.5mm不锈钢折盒烤汽车漆表面半哑光清漆保护，色彩：PANTONE 470C 200高；白色树脂透光字，内置LED灯带 | 1.门编号记名成品安装； 2.无条件保养材料和手工5年，烤漆层保修20年。 | 9 | 组 |
| 7 | 楼编号记名 C3 1.5mm不锈钢板折合成型，表面喷漆 800高，80厚，树脂发光字，内置LED灯组 | 1.楼编号记名成品安装 | 10 | 组 |
| 8 | 出入口编号记名 C4 1.5mm不锈钢（304型）折盒烤汽车漆表面半哑光清漆保护，内置LED灯带，色彩：PANTONE 470C 550*3350*75；10mm厚钢化清玻璃 510*2700*40 | 1.拆除原有地面； 2.标识标牌基础土方开挖、余土弃运25km，钢筋安装、混凝土浇捣、埋设预埋件等工作； 3.出入口编号记名标示牌成品安装； 4.恢复地面铺装。 | 5 | 个 |
| 9 | 停车场记名（立柱式）P1 1.5mm不锈钢（304型）折盒烤汽车漆表面半哑光清漆保护，内置LED灯带，色彩：PANTONE 470C 550*3350*75 ，75mm厚透明亚克力切割成型，四周边缘发光（暖白光），10mm厚钢化清玻璃 510*2700*40 | 1.拆除原有地面； 2.标识标牌基础土方开挖、余土弃运25km，钢筋安装、混凝土浇捣、埋设预埋件等工作； 3.停车场记名（立柱式）标示牌成品安装； 4.恢复地面铺装。 | 1 | 个 |
| 10 | 停车场记名（贴墙式）P2 1.5mm不锈钢折盒烤汽车漆表面半哑光清漆保护，色彩：PANTONE 470C 1420*1450*80，白色树脂透光字，内置LED灯带 | 1.停车场记名（贴墙式）成品安装 | 2 | 组 |
| 12 | 标识标牌无条件手工保养5年，汽车烤漆保修20年 |  | 1 | 项 |

2.供应商需按流花中心室外标识采购项目规格表进行制作安装。

二、合同金额、付款方式

本合同含税金额为人民币       元（大写：   ），（其中不含税金额

元，增值税       元），暂列金额含税价款暂定为            万元税额按国家法定税率计算和调整，但含增值税金额不变。

本项目采用综合单价包干形式，上述费用包括乙方为完成甲方委托项目的全部费用，包括但不限于人工费、材料费、安装费、机械费、运输费、管理费、利润、措施费、规费、税金、所有风险费用等达到验收要求所需的一切费用，在合同执行期内固定不变，合同另有约定除外。

2、付款方式：

2.1接到中标通知与采购人签订正式合同后15个工作日内，由乙方提出申请，甲方向乙方支付合同净价（合同总价-暂列金）的30%。

2.2工程进度款按照项目实施进度再进行支付，工程施工进度达到80%时，乙方提出申请，并提供相关申请资料，甲方等核查符合要求后，支付至本合同净价的50%。

2.3施工项目整体完成并验收合格后，且收到4套完整的竣工资料后支付至已完成工作量的80%，且上限为合同价的80%（其中变更项目请款须先完成变更审批手续）。

2.4经结算审核后，支付至结算价的95%。

2.5“本项目保质期为2年，质保期结束后，经甲方验收无质量问题，甲方向乙方支付100%的合同款。

2.6质保金在质保期满后且经甲方确认乙方按照本合同约定履行保修与维修义务后10个工作日内支付给乙方（无息）。如在质保期内出现质量问题，乙方应在接到甲方通知24小时内到现场处理，3天内出具维修方案，否则甲方有权拒绝支付质保金并委托第三方实施修复工作，修复所产生的费用由乙方支付。

2.7本项目按甲方提供的招标文件，项目采用包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工，综合单价包干、项目措施费合价包干。

2.8甲方支付款项前，乙方应及时向甲方开具符合国家规定的增值税专用发票。乙方应在甲方付款前至少5个工作日内向将合格发票提供给甲方，甲方收到发票后按约定向乙方付款，如乙方未提交发票或提交的发票不符合规定，甲方有权延迟付款,由此造成的损失由乙方自行承担，甲方不承担违约责任。发票类型为增值税专用发票，甲方验收发票无误后按约定向乙方付款。

三、工期：甲方发出进场通知之日起40日历天完成货物安装、调试、验收。

四、项目要求

1、乙方应充分考虑甲方的要求、市场环境和生产要素的变化对报价的

影响，除甲方要求数量的变更外，项目结算时以中标单价为标准，不因市场价格变化、人员工资福利调整以及其他政策性价格调整而调整。

- 乙方应保证本项目下提供的服务或其任何一部分不会因第三方依法

享有的专利权、商标权或其他知识产权产生侵权；如果乙方不拥有相应的知识产权，则须在投标报价中包括合法获取该知识产权的相关费用，并在投标文件中附有相关证明文件，如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉讼，则一切法律责任由乙方承担。同时甲方将追究乙方的法律连带责任和经济赔偿。

- 3.乙方提交提供标识设计图纸。

五、项目售后服务要求

1.质保期：货物从验收合格之日起质保期    年，质保期内如货物非因甲方的人为原因而出现的质量问题由乙方负责包修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。乙方不能修理或不能调换，均按不能交货处理。若由于甲方自身原因造成的不在免费保修服务内，甲方仍可与乙方协商解决。

2.保修期内，乙方应提供及时、迅速、优质服务、迅速快捷地提供产品的备品备件。

3.保修服务方式均为乙方上门免费保修，即由乙方派员到货物使用现场维修。由此产生的一切费用均由乙方承担。

4.乙方应为甲方提供终身维修服务，质保期满后货物出现故障需更换配件，维修时只收取零配件费用，免收其他费用。

5.若部分货物需要使用操作及说明的，乙方必须按甲方要求提供优质的培训服务，确保用户能够对产品有足够的了解和熟悉,能够独立进行的日常操作,维护,保养和管理。

6.如出现科室对制作物品、安装等进行投诉，并投诉量达3次及以上，经相关人员调查、核实将作出警告，并要求乙方立刻整改。如警告并要求整改后，乙方再次出现同样投诉问题达2次以上，甲方有权单方面终止合同，并选择其他乙方供货。乙方未能按合同供货或提供服务给甲方造成的直接损失，追究其经济赔偿。

六、产品安装、测试及验收要求

1、乙方须承诺提供的所供货物必须是原装、全新的、型号、性能及质量指标符合或优于国家及磋商文件提出的有关技术、质量、安全标准、要求，制作质量合格，要求图片内容清晰，色彩均匀，无重影、叠印和模糊现象。

2、设备材料的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

3、乙方需确保符合甲方的要求、按时按质供货，所有标识在正式制作前均须提交效果图或定稿样品给甲方确认。

4、乙方应加强人员安全教育和防范。如工作人员在合同期间出现人身安全事故均由乙方负责。

5、供货要求：

（1）乙方应指派人员按甲方提出的要求按时完成制作、送货及安装。并送到甲方指定的地点；若甲方出现突发情况需加急制作，乙方应及时响应,在接到甲方电话或电子订单后在24个小时内完成制作安装，由甲方相关负责人验收并签字。

（2）乙方供应所有物品必须运到甲方指定的场地，由甲方的分管人员、乙方共同进行货物的验收，验收合格后签字确认。

（3）乙方须保证货物安装的牢固性、可靠性、安全性和更换的方便性，不得损坏项目现场任何装修饰面，文明安装，不准大声呼喊、喧哗，不准随便进入与工作无关的病房和医疗区域；整理工具、材料，安装现场清洁后才能离开项目现场。

（4）如发现乙方所提供货物的规格或者质量存在问题，或物品不能满足甲方需求时，乙方应及时与甲方沟通，在双方协商好的情况下，重新进行制作安装并由乙方承担相应费用。

6、验收条款

（1）配送货物必须按时按量按质送到甲方指定地点并安装，甲方按合同对商品进行认真验收，对不符合规格要求的商品，乙方必须无条件退货；乙方未能履行磋商文件和合同所定事项,或供应不合格的、假冒伪劣、以次充好的商品，甲方退货后将记录在案，并对乙方予以处罚，除要承担因此产生的一切损失和费用外，情节严重的可取消其供应资格；

（2）验收完毕后，双方必须在货物收货清单（格式自定，但必须包括货物单价、数量、合价等内容）上签名确认，货物收货清单作为甲方支付货款的依据之一。

（3）验收应在甲方和乙方双方约定的检验期内按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它（如未按甲方签印的内容进行制作、装订、错漏、缺页、图像或字迹不清等）不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲方和乙方双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

（4）验收发现质量问题的，乙方负责免费重新制作并调换，并承担由此给甲方造成的一切损失。

七、争端的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，均可向甲方所在地人民法院提出诉讼解决。

八、不可抗力：

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

九、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十、违约责任

1、乙方制作、布置物料质量不合格的，乙方负责整改或返工，由此所产生的一切责任由乙方承担。乙方不能按期按量完成本合同项下全部内容的，偿付逾期违约金，违约金按合同款1%/日计算，并且甲方有权要求乙方偿付对甲方造成的经济损失。乙方不能按期按量完成本合同项下全部内容，逾期超过十五天的，甲方有权终止本采购合同另行向第三方采购，由此产生的费用（包括增加支出的费用）从乙方合同价款中扣除，不足部分，由乙方补足，甲方不需负任何违约责任或赔付。

2、如因乙方的原因造成不能按总工期完成的，应事先征得甲方的同意，否则，乙方每迟延一日应按合同总价款的1%向甲方支付违约金违约金总额不超过合同总价的3%。超过项目实施计划中约定的期限达15个工作日的，甲方有权解除合同，要求乙方退还甲方支付的全部款项并承担合同总金额30%的违约金。

3、标识、标牌、指示等村料设备经二次修改和补救仍不能通过甲方验收的，甲方有权解除合同，要求乙方退回甲方已支付的全部款项并承担合同总金额3%的违约金。
  4、项目质保期内，乙方不按国家规定提供免费维护服务的或者服务的响应时间超过12小时(如白天发生故障，乙方当天须派入到场维修。如晚上发生故障，视故障严重情况而定，最迟次日上12：00时前乙方缠修人员到场维修。每出现一次，甲方有权要求乙方支付合同总价的2作边违约全直至扣除完毕。

十一、其它

1、本合同所有附件、采购文件、报价文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

- 4、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

- 5、本合同双方签订即具法律效力，签约双方应共同履行本协议所规定的权利和义务。本合同未尽事宜可由双方协商制定补充协议，补充协议为本合同不可分割的部分，如补充协议与本合同有冲突部分，应以最后签署的补充协议为准。

十二、合同生效

- 1、本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2、本合同共陆份，具有同等法律效力，甲方执肆份，乙方执贰份。

- （以下无正文）

委托方：广州市城投资产经营管理有限      受托方：

公司流花分公司（盖章）                  公司（盖章）

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

通讯地址：                              通信地址：

电    话：                             电    话：

开户银行：                             开户银行：

开户账号：                             开户账号：

日    期：                            日    期：

附件：4

中选通知书

：

我单位的流花中心室外标识采购项目，经评标委员会评定及中选公示，现确定贵单位中选。请收到本通知书后7天内,到我单位签订合同。

特此通知。

招 标 人（盖章）：

广州市城投资产经营管理有限公司流花分公司

日期：2018年  月   日